Note before Operation for CH3SH

LAB401/411

在使用可能有害物質或危險操作前，操作者應填此表，提出危險評估及避險、應變規劃，並經LAB主持人審核通過後，才能使用、操作。

| 版本 | 填表人 (使用人) | 填表日期 20yy-mmdd | 審核人 | 審核結果 | 審核日期 20yy-mmdd | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1st | 林俊佑 | 2017-0905 | 林志民 | 需修正 | 2017-0907 |  |
| 2nd | 林志民 | 2017-0912 | 林志民 | 通過 | 2017-0912 |  |
| 3rd |  |  |  |  |  |  |

- 危害物質或危險操作名稱：

Methanethiol, Methyl mercaptan, Mercaptomethane, Methiol, Thiomethyl alcohol, Methylthiol, 甲硫醇, 巰基甲烷, 硫氫甲烷, CH3SH

- 基本物理、化學、生物毒性等性質：

- 沸點 (b.p.) = 6 oC = 279.1 ± 0.5 K [1]; 室溫下蒸氣壓：1.7 atm [２]

- 熔點 (m.p.) = 123 oC = 150.1 K [1] ; 密度0.96 g cm-3 [２] for liquid; 水中溶解度：2%  [3]

- 曝露濃度極限 [２] NIOSH REL：0.5 ppm (1 mg/m3) [15-minute]; OSHA PEL：10 ppm (20 mg/ m3)

- 易燃、強氧化劑 [２]; 爆炸下限：3.9% [２] (在空氣中甲硫醇濃度超過3.9%，點火可引爆)

- 惡臭(1 ppb 即可能聞到)、無色、無腐蝕。 [1]

- 急毒性：抑制中樞神經系統引起頭痛、頭暈、步伐蹣跚 、噁心、嘔吐。[4]

- 高溫下會分解產生二氧化硫、硫化氫。[4]

- 已知可能之危害 [4] ：

- 惡臭！易造成心理壓力、恐慌。

- 高濃度曝露之健康危害效應：刺激眼睛和呼吸道 ，可能引起肺部傷害 、中樞神經抑制劑 、蒸氣會引起頭痛 、噁心 、 嘔 吐、頭暈 、嗜睡 、動作不協調、精神混淆 、無意識和死亡。

- 物理性及化學性危害 ：極易燃氣體 ，比空氣重會擴散至遠處遇引火源而回火、高溫下會分解產生毒性氣 體如二氧化硫、硫化氫。

- 不屬於致癌原。

- 曾發生案例：

- 我們在連接氣體管線時，誤將調節閥與鋼瓶連接處{左旋螺牙}轉鬆，導致洩漏。

- 本所曾發生甲硫醇洩漏至管道間，同一管道間旁之辦公室人員聞到，導致身體不適。

- 曾經發生工人打開並清空甲硫醇罐而暴露到極高濃度時，發生貧血、陷入昏迷。[3]

- 操作應注意事項 [4] ：

鋼瓶出口為左旋螺牙{一般可燃氣體(如液態瓦斯)及有毒氣體可能會用左旋螺牙}

易吸附於表面，臭味易殘留。

處置：

- 撲滅所有引火源並遠離熱和焊接操作

- 儘可能使用密閉系統操作 ，操作前應檢查容器是否洩漏

- 在通風 良好的地區以最小操作量使用並與貯存區分開

- 容器要標示 ，不使用時保持密閉並避免受損 。

- 不要與不相容物一起使用；應避免之物質：強氧化劑 、 酸、酸酐、酮類、強鹼、鹼金屬 、重金屬、硝酸、氧化汞、次氯酸鈣

- 洩漏處理方法 [4] ：

- 防毒面具、活性碳口罩、溼手帕等，可減少吸入量。

- 小心引火源；高濃度洩漏時勿開關電器，以免火花引燃。

- 保持洩漏區換氣、通風

清理方法 ：

- 避免溢漏物流入下水道或密閉空間

- 安全情況下，減少或停止溢漏

- 噴水以減少蒸氣

- 隔離該區域直到氣體消散

- 大量洩漏：連絡消防 、緊急處理單位及供應商以尋求協助

- 受汙染物以稀釋漂白水清洗應可將甲硫醇氧化而去臭

- 參考資料：

[1] NIST Chemistry WebBook - Methanethiol

[2] The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) - Methyl mercaptan

[3]  國家環境毒物研究中心 - 甲硫醇 http://nehrc.nhri.org.tw/toxic/toxfaq_detail.php?id=140

[4] 物質安全資料表 – 工研院環安中心製作

http://www.ee.ncu.edu.tw/aboutee/docs/data/%A6M%AE%60%AA%AB%BD%E8%A6M%AE%60%BC%C6%BE%DA%B8%EA%B0T%B8%EA%AE%C6%AEw/DATA/MSDS/FISO0323.PDF